СОДЕРЖАНИЕ:

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ									2

2. ВЫБОР ТИПА ПРОИЗВОДСТВА							3

2.1. Определяем квалитеты точности обрабатываемых поверхностей		3

2.2. Выбираем методы обработки для исходных поверхностей заготовки	3

2.3. Расчёт основного технологического времени					4

2.4. Расчёт Штучно-калькуляционного времени					4

2.5. Расчёт параметров по операциям							5

2.6. Расчёт коэффициента закрепления операции					5

3. ЗАГОТОВКА ИЗ КРУГЛОГО ПРОКАТА						7

3.1. Расчёт заготовки									7

3.2. Себестоимость заготовки								8

4. ЗАГОТОВКА ИЗ ШТАМПОВАННОГО МАТЕРИАЛА			         10

4.1. Расчёт заготовки								         10

4.2. Себестоимость заготовки							         11

5. РАСЧЁТ РАЗМЕРНОЙ ЦЕПИ							         12

6. ПОСТРОЕНИЕ РАЗМЕРНОЙ СХЕМЫ ТЕХ. ПРОЦЕССА		         13

7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДЫ						         14

Список литературы									         15

1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Сталь 30

Годовая программа 10000 шт.

| Поверхность | Размер, мм |
| --- | --- |
| A1 | 60 |
| A2 | 15+0.18 |
| A3 | 20 |
| A4 | 10 |
| A5 | 10+0.058 |
| D1 | 58-0.05 |
| D2 | 55 |
| D3 | 30+0.015 |
| D4 | 80-0.34-0.15 |

| Поверхность | Шероховатость |
| --- | --- |
| 1, 4 | Ra 25 |
| 2, 3 | Ra 1.6 |
| 5, 6 | Ra 0.32 |
| 7 | Rz 20 |

2 ВЫБОР ТИПА ПРОИЗВОДСТВА

2.1 Определяем квалитеты точности обрабатываемых поверхностей

| Поверхность | Квалитет |
| --- | --- |
| A1 60 | JT 14 |
| A2 15+0.18 | JT 12 |
| A3 20 | JT 14 |
| A4 10 | JT 14 |
| A5 10+0.058 | JT 10 |
| D1 58-0.05 | JT 8 |
| D2 55 | JT 14 |
| D3 30+0.015 | JT 9 |
| D4 80-0.34-0.15 | JT 11 |

2.2 Выбираем методы обработки для исходных поверхностей заготовки

| № | JT | Ra(Rz), мкм | Методы обработки [2] | Основное технологическое время T0,10-3мин [1] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14 | Ra 25 | 1.Подрезка торца | 0.037*D2-d2 |
| 2 | 8 | Ra 1,6 | 1.Черновая токарная | 0.17*d*l |
|  |  |  | 2.Получистовая токарная | 0.1*d*l |
|  |  |  | 3.Черновое шлифование | 0.1*d*l |
|  |  |  | 4.Однократное шлифование | 0.15*d*l |
| 3 | 11 | Ra 1,6 | 1.Черновая токарная | 0.17*d*l |
|  |  |  | 2.Получистовая токарная | 0.1*d*l |
|  |  |  | 3.Черновое шлифование | 0.1*d*l |
|  |  |  | 4.Однократное шлифование | 0.15*d*l |
| 4 | 14 | Ra 25 | 1.Подрезка торца | 0.037*D2-d2 |
| 5 | 8 | Ra 0,32 | 1.Черновое растачивание | 0.31*d*l |
|  |  |  | 2.Получистовое растачивание | 0.225*d*l |
|  |  |  | 3.Чистовое растачивание | 0.2*d*l |
|  |  |  | 4.Тонкое растачивание | 0.18*d*l |
|  |  |  | 5.Тонкое растачивание | 0.86*d*l |
| 6 | 9 | Ra 0,32 | 1.Сверление | 0.52*d*l |
|  |  |  | 2.Чистовое зенкерование | 0.21*d*l |
|  |  |  | 3.Черновое развёртывание | 0.43*d*l |
|  |  |  | 4.Тонкое развёртывание | 0.86*d*l |
|  |  |  | 5.Тонкое развёртывание | 0.86*d*l |
| 7 | 12 | Rz 20 | 1.Черное зенкерование | 0.21*d*l |

2.3 Расчет основного технологического времени

Токарная обработка:

T0=79,143+177,6+295,8+174+272+160+936+378+774+1548+1548+124+90+80+72+344+110,25*10-3=7,16 мин

Шлифовальная обработка:

T0=2,5*174+261+160+240*10-3=2,10 мин

2.4 Расчет Штучно-калькуляционного времени

Расчет Штучно-калькуляционного времени [1]

Tш-к=T0*φк

Для мелкосерийного производства определяем значение коэффициента φк для каждого типа обработки

| Обработка | φк |
| --- | --- |
| Токарная | 2,14 |
| Шлифовальная | 2,10 |

Для токарной обработки:

Tш-к=7,16*2,14=15,32 мин

Для шлифовальной обработки:

Tш-к=2,10*2,10=4,41 мин

Определяем количество станков

mp=N*Tш-к60*Fд*ηз.н,

где N - годовая программа, шт;

Tш-к - штучно-калькуляционное время, мин;

Fд – действительный годовой фонд времени, ч;

ηз.н – нормативный коэффициент загрузки оборудования.

Среднее значение нормативного коэффициента загрузки оборудования для серийного производства 0,75…0,85.[1]

Используем в расчетах значение коэффициента равное 0,8.

Fд выбираем для металлорежущих станков 1…30 категории ремонтной сложности. По [1] принимаем равным 4029 ч.

Определяем действительную загрузку станка[1]

ηз.ф=mpp

Количество операций выполняемых на рабочем месте[1]

O=ηз.нηз.ф

p – округленное до целого значения в большую сторону mp

2.5 Расчет параметров по операциям

Для токарной обработки: p=1

mp=10000*15,3260*4029*0,8=0,8

ηз.ф=0,81=0,8

O=0,80,8=1

Для шлифовальной обработки: p=1

mp=10000*4,4160*4029*0,8=0,2

ηз.ф=0,21=0,2

O=0,80,2=4

2.6 Расчет коэффициента закрепления операций

Определяем коэффициент закрепления операций [1]

Кз.о=ПоРя

где По – суммарное число различных операций

Ря – явочное число рабочих подразделений, выполняющих различные операции.

Кз.о=1+41+1=3

Согласно ГОСТ 14.004-74 данный коэффициент закрепления операций соответствует серийному производству.

Определяем такт производства (мин)

τ=60*FдN

τ=60*402910000=24,2

Определяем количество деталей в партии [1]

n=N*a254

где a – периодичность запуска в днях. Принимаем равной 24 дням.

n=10000*24254=945

Рассчитываем число смен на обработку всей партии деталей [1]

c=Tш-к(ср)*n476*0,8

где Tш-к(ср) – среднее штучно-калькуляционное время по основным операциям, мин.

Принимаем Tш-к(ср)=9,86

c=9,86*945476*0,8=24,46

Расчетное число смен округляем до принятого числе смен Cпр

Cпр=25

Определяем число деталей в партии, необходимых для загрузки оборудования на основных операциях в течении целого числа смен [1]

nпр=476*0,8*cпрTш-к(ср)

где 476 – действительный фонд времени работы оборудования в смену, мин;

0,8 – нормативный коэффициент загрузки станков в серийном производстве.

nпр=476*0,8*259,86=966

3 ЗАГОТОВКА ИЗ КРУГЛОГО ПРОКАТА

3.1 Расчет заготовки

В качестве материала для заготовки выбираем круглый прокат.

Рассчитываем массу готовой детали.

q=v*ρ

Где v - объем детали;

ρ – удельная плотность металла 7,6 г/см3.

Рассчитываем объем детали. Условно деталь разделяем на шесть частей.

| Поверхность | Размеры, мм |
| --- | --- |
| 1 | 20 |
| 2 | 30 |
| 3 | 10 |
| 4 | 35 |
| 5 | 10 |
| 6 | 15 |

V=π*D24*l

1) V1=π*3524*20=19,2

2) V2=π*3024*30=21,2

3) V3=π*4024*10=12,6

4) V4=π*5824*35=92,4

5) V5=π*5524*10=23,7

6) V1=π*8024*15=75,3

v=92,4+23,7+75,3-19,2+21,2+12,6=138,4 см3

q=138,4*7,6=1,051 кг

Выбираем диаметр проката из стандартных.

dзаг=80+2,6+0,3+0,17=83,07 мм

dпр=85 мм

Определяем длину заготовки с учетом допусков

lпр=l+2*z

lпр=60+1,9*2=63,8 мм

Vпр=π*852*63,84=362 см3

Q=7,6*362=2751,2=2,7 кг

3.2 Себестоимость заготовки

Определяем себестоимость заготовки из проката [1]

Sзаг=M+Cо.з

Где M – затраты на материал заготовки, руб;

Cо.з - технологическая себестоимость нарезки прутков на штучные заготовки.

Cо.з=Cп.з*Tшк(ш-к)60*100

Где Cп.з - приведенные затраты на рабочем месте, коп\час;

Tшк(ш-к) - штучное или штучно-калькуляционное время выполнения данной операции.

T0=7*l1000

T0=7*851000=0,595 мин

Tш-к=T0*φ

Коэффициент φ принимаем равным 1.84

Tш-к=0,595*1,84=1,0948 мин

Приведенные затраты, приходящиеся на оборудование при резке на отрезных станках, работающих дисковыми пилами принимаем равными 1210 коп./час.

Cо.з=1210*1,094860*100=0,22

Затраты на материал определяются по массе проката, требующегося на изготовление детали, и массе сдаваемой стружки.[1]

M=Q*S-Q-q*Somx

Где Q - масса заготовки, кг;

S – цена за 1 кг заготовки, руб;

q – масса готовой детали, кг;

Somx - цена 1т отходов, руб.

Стоимость, руб/кг

| Сталь 30 | 1,6 |
| --- | --- |
| Стружка | 0,26 |

М=2,7*1,6-2,7-1,051*0,26=3,891 руб

S=3,891+0,25=4,141 руб

4 ЗАГОТОВКА ИЗ ШТАМПОВАННОГО МАТЕРИАЛА

4.1 Расчет заготовки

Определение припусков на заготовку

| № Поверхности | Обработки | Припуски, мм [3] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.Подрезка торца | 1,8 |
| 2 | 1.Черновая токарная | 2,2 |
|  | 2.Получистовая токарная | 0,3 |
|  | 3.Черновое шлифование | 0,16 |
| 3 | 1.Черновая токарная | 2,6 |
|  | 2.Получистовая токарная | 0,3 |
|  | 3.Черновое шлифование | 0,17 |
| 4 | 1.Подрезка торца | 1,9 |
| 5 | 1.Черновое растачивание | 1,4 |
|  | 2.Получистовое растачивание | 1 |
|  | 3.Чистовое растачивание | 0,7 |
|  | 4.Тонкое растачивание | 0,15 |
|  | 5.Тонкое растачивание | 0,15 |
| 6 | 1. Черновое растачивание | 1,6 |
|  | 2. Чистовое растачивание | 0,9 |
|  | 3. Тонкое растачивание | 0,4 |

Рассчитываем массу заготовки

Q=v*p

Где v - объём заготовки;

p - удельная плотность металла 7,6 г/см3

V=π*D24*l

V=π*63,322*46,8+86,142*16,9-(33,22*12,9)4=π*187641+125400-142194=234,5 см3

Q=234,5*7,6=1782,2г=1,8 кг

4.2 Себестоимость заготовки

Рассчитываем стоимость заготовки [1]

Sзаг=Ci1000*Q*kт*kс*kв*kм*kп-(Q-q)Somx1000

Где Ci - базовая стоимость 1т заготовок, руб;

kт*kс*kв*kм*kп - коэффициенты зависящие от класса точности, группы сложности, массы, марки материала и объема производства заготовок.

Коэффициенты по [1] принимаем равными: kт=1; kс=0,77; kв=1,29; kм=1,13; kп=1.

Базовую стоимость принимаем Ci=3730 руб

Sзаг=37301000*1,8*1*0,77*1,29*1,13*1-1,8-1,1532601000=6,888 руб

5 РАСЧЕТ РАЗМЕРНОЙ ЦЕПИ

Билет №8

Определить высоту поковки З типа втулки и припуск Z для приведённой размерной цепи.

S1=90-0,4			S4=30+0,1

S2=60+0,3			Zmin=7 мм

S3=40-0,16		Tз=4 мм

З-S1+S2-S3-S4-Z=0

Z=З-S1+S2-S3-S4

Zmin=Зmin-S1max+S2min-S3max-S4max

7=Зmin-90+60-40-30,1

Зmin=107,1

Зmax=111,1

З=107,1+111,12±0,5*Tз=109,1±2

Z=З-S1+S2-S3-S4

Z=109,1-90+60-40-30=9,1

Zmax=111,1-89,6+60,3-39,84-30=11,96

Z=9,1-2,1+2,86

6 ПОСТРОЕНИЕ РАЗМЕРНОЙ СХЕМЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Построение размерной схемы ТП мы будем брать по штамповке, так как получение заготовки штамповкой дороже (6,888 руб) чем получение заготовки прокатом (5,106 руб).

7 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДЫ

Переход 001

S1 – Подрезать торец выдерживая размер 61,9

S2 – Точить поверхность выдерживая размер 80,94

Список литературы.

1.Горбацевич,А.Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: Учебное пособие для вузов./А.Ф.Горбацевич,В.А.Шкред.- 5-е издание, стереотипное.-М.: ООО ИД «Альянс», 2007.-256с.

2.Харламов,Г.А. Припуски на механическую обработку: Справочник/ Г.А.Харламов ,А.С.Торапанов.-М.:Машиностроение,2006-256с.

3.Расчет припусков и межпереходных размеров в машиностроении: Учеб. пособ. для машиностроит. спец. вузов/ Я.М.Радкевич [и др.].-2-е изд., стер.-М.: Высш. шк.,2007.-272с.